РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)

______________________________________________________________

Кафедра «Вычислительная техника и 
автоматизированные системы управления»

Лабораторная работа №5

Тема: «Генерация кода на языке ассемблера для условного оператора»

Отчет

к лабораторной работе по дисциплине

«Системное программное обеспечение вычислительных систем»

Учебная группа:  АСБ - 3 - 041

Выполнил студент 		                                 	 Щуров Р.А.

(подпись студента)

Руководитель лабораторной работы   ________________     Загика К.Н.

(подпись руководителя)

Работа  допущена  к защите   ______________

(дата)

Работа  защищена ____________ с оценкой ____________________________

(дата)                                                     (оценка)                   (подпись)

г. Ростов - на - Дону

2025 г.

Цель работы: изучить теоретически и получить практические навыки написания и отладки программ с проверкой условия на языке программирования assembler.

Вариант 15

Задание:

Написать и протестировать программу условного оператора в соответствии с вариантом индивидуального задания в таблице 4.1. Строка: eax 4 ebx, 6 jbn.

Перед выполнением данной работы выполним и протестируем тестовый вариант кода для задания:

.386

.model flat, c

.stack 4096

include \masm32\include\msvcrt.inc

includelib \masm32\lib\msvcrt.lib

public asm_calculate

.data

res dword ?

format db '%d',0

.code

asm_calculate proc

; jne ==

; 32

; je !=

; jbn <

; jnbe <=

; jna >

; jnae >=

mov eax, 4

mov ebx, 6

cmp eax, ebx

jnae l1             ; Если eax < ebx, прыгаем на l1 (умножение)

add eax, ebx

mov res, eax

jmp l2

l1:

imul eax, ebx

mov res, eax

l2:

invoke crt_printf, ADDR format, [res]

ret                 ; Возврат в C++

asm_calculate endp

end

Результатом выполнения данного кода будет являться:

Рис 1.1

Выполнив и написав данный код, можно перейти к написанию кода по индивидуальному заданию:

Ход выполнения лабораторной работы:

Для выполнения данной работы напишем похожий программный код на языке ассемблер и реализуем отдельный C++ файл для запуска нашей программы:

Рис 1.2 Ассемблер код.

Рис 1.3 С++ код.

В результате выполнения кода получаем:

Рис 1.4 Результат выполнения программы.

Как можно заметить результатом для выражения eax, 4 ebx, 6 будет являться 24, так как оператор jbn является логическим <, следовательно можно понять что наши числа 4 и 6 будут вычислены по следующей схеме:

if 4 < 6{4*6}

else {4 + 6}

Рассмотрим регистры:

Логика логического оператора в ассемблер:

Ставим точку остановки на 7 строке нашего кода на ассемблер и сразу же перемещаемся на строку 10:

Рис 2.1

В данный момент времени мы просто записали наши значения eax 4 ebx 6, далее начинает выполняться кусок кода с логической операцией:

Рис 2.2

Выполнив строку 10, некоторые флаги были изменены, а если точнее, то:

CY = 1 (Carry Flag / Флаг переноса)

Самый важный здесь. Включается, когда мы вычитаем большее из меньшего. Так как 4 меньше 6, процессору пришлось «занимать» единицу в старшем разряде. CY = 1 — это сигнал для команды jb (Jump if Below), что первое число было меньше.

PL = 1 (Plus/Sign Flag / Флаг знака)

Этот флаг показывает, что результат вычитания (4 - 6 = -2) получился отрицательным. В Visual Studio PL (Plus) может отображаться специфично, но суть в том, что знаковый бит результата установлен.

ZR = 0 (Zero Flag / Флаг нуля)

Он равен 0, потому что результат вычитания не равен нулю (4 и 6 не одинаковы). Если бы значения были 4 и 4, то ZR стал бы равен 1.

AC = 1 (Auxiliary Carry / Вспомогательный перенос)

Это технический флаг. Он показывает, что был перенос из 3-го бита в 4-й. Обычно он нужен для работы с BCD-числами (двоично-десятичный код), и в обычной логике мы его почти никогда не используем.

PE = 0 (Parity Flag / Флаг четности)

Показывает, четное ли количество единиц в младшем байте результата. Здесь их оказалось нечетное количество, поэтому флаг сброшен.

Далее мы просто выполняем функцию jb(jbn не получилось использовать, так как необходимо была докачка недостающих компонентов и Visual Studio ругался на их отсутствие, jb тоже самое что и jbn):

Рис 2.3

Можно заметить что программа нас сразу перенесла к блоку l1, так как было выполнено условие что 4 < 6 и наши два числа “умно” умножаются через imul и направляются непосредственно в C++ код:

Рис 2.4

Перенесли значения в регистр eax и выводим через данный блок кода:

Рис 2.5

Вывод:

В ходе выполнения данной работы мы реализовали код на ассемблер и С++, создающий логическую операцию для выражения eax, 4 ebx, 6. Получили результат благодаря реализации кода assembler и C++, разобрали работу логических операторов в ассемблер.